# 1. ชื่อโครงงาน รายชื่อสมาชิกและรหัสนักศึกษา

ชื่อโครงงาน: Concurrent Reservation System (ระบบจองที่นั่งโรงภาพยนตร์) ด้วยภาษา C และ POSIX Message Queue — Synchronization: Mutex

รายวิชา: C223 Operating Systems ภาคการศึกษา 2569 (OS Project Description 2569)

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รหัสนักศึกษา |
| --- | --- | --- |
| 1 | [รอกรอก: ชื่อ-นามสกุล] | [รอกรอก] |
| 2 | [รอกรอก: ชื่อ-นามสกุล] | [รอกรอก] |
| 3 | [รอกรอก: ชื่อ-นามสกุล] | [รอกรอก] |

# 2. Project Description

ระบบนี้เป็นระบบจองที่นั่งโรงภาพยนตร์ 20 ที่นั่ง เขียนด้วยภาษา C และรันใน Docker Client หลายตัวส่งคำสั่ง LIST, STATUS, RESERVE, CANCEL และ QUIT ไปยัง Server ผ่าน POSIX Message Queue Server เป็น process เดียวที่มี Worker thread หลายตัว (ค่าเริ่มต้น 3 ตัว) ช่วยกันประมวลผลคำขอพร้อมกันและใช้ตารางที่นั่งร่วมกัน เมื่อไม่มีการป้องกัน Worker หลายตัวจึงจองที่นั่งเดียวกันสำเร็จพร้อมกันได้ (Race Condition) ซึ่งเราทำให้เห็นชัดด้วย random delay 50-500 ms ระหว่างขั้นตอน check กับ update จากนั้นแก้ด้วย Mutex หนึ่งตัวต่อที่นั่ง ทำให้เหลือผู้จองสำเร็จเพียงรายเดียว เราทดลอง 3 กรณี (Sequential, Concurrent ไม่มี Synchronization, Concurrent มี Mutex) หลายรอบผ่านหลาย Terminal และเก็บ log กับผลลัพธ์จริงไว้เป็นหลักฐาน

# 3. System Architecture

ระบบรันใน Docker container เดียว (image gcc:14-bookworm) แต่ละ Terminal เปิดด้วย docker exec จึงอยู่ IPC namespace เดียวกันและเห็น Message Queue ชุดเดียวกัน ส่วนประกอบหลักแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ

Client: ส่งคำขอเข้าคิวกลาง /cinema_request แล้วรอคำตอบจากคิวของตนเอง

Receiver: thread หลักของ Server อ่านคำขอ ตรวจความถูกต้อง แล้วส่งเข้า Work Queue

Worker: thread 1..N ดึงงานจาก Work Queue ประมวลผลกับตารางที่นั่งและตอบกลับคิวของ Client

Shared Reservation Table: owners[1..20] กับ seat_mutex[1..20] เป็นข้อมูลที่ Worker ทุกตัวใช้ร่วมกัน

# 4. Message Queue Design

ใช้ POSIX Message Queue (mq_open, mq_send, mq_timedreceive, mq_receive) สองชนิด

| Queue | ชื่อ | ผู้สร้าง | ผู้เขียน / ผู้อ่าน |
| --- | --- | --- | --- |
| Request | /cinema_request | Server | ทุก Client เขียน / Receiver อ่าน |
| Response | /cinema_client_<id>_<pid> | Client แต่ละตัว | Server เขียน / Client เจ้าของอ่าน |

Request Queue ลึก 10 ข้อความ (mq_maxmsg = 10) ถ้า Client ส่งพร้อมกันเกินนั้น mq_send จะรอจนมีที่ว่าง ไม่สูญหาย (smoke test หยุด Server ไว้จนคิวเต็มจริง แล้วปล่อยให้ Client 30 ตัวได้คำตอบ ได้ครบ 30)

แต่ละ Client มีคิวตอบกลับของตนเองและใส่ชื่อคิวลงใน Request จึงไม่มี Client แย่งอ่านคำตอบของกัน ชื่อมี PID เพื่อให้เปิด Client ID เดิมหลายตัวพร้อมกันได้โดยชื่อไม่ชน

Receiver ใช้ mq_timedreceive (timeout 200 ms) เพื่อให้เห็น SIGINT/SIGTERM แม้สัญญาณมาก่อนเรียกรับ ส่วน Worker ตอบกลับด้วย mq_send แบบ non-blocking

Server ยอมรับเฉพาะชื่อคิวตอบกลับที่ขึ้นต้น /cinema_client_ ตามด้วยตัวเลขและ _ เท่านั้น เพื่อกัน request ปลอมที่ให้ Server เขียนลงคิวอื่น

# 5. Message Structure

typedef struct {

int  client_id;           /* 1..999999                 */

char command[20];         /* LIST STATUS RESERVE ...   */

int  resource_id;         /* seat 1..20                */

char response_queue[64];  /* /cinema_client_<id>_<pid> */

} Request;

typedef struct {

int  success;             /* 1 = SUCCESS, 0 = FAILED   */

char message[512];        /* ข้อความเนื้อหา            */

} Response;

Server ตรวจทุกคำขอก่อนประมวลผล: ขนาดข้อความต้องเท่ากับ sizeof(Request), command ต้องเป็นหนึ่งใน 5 คำสั่ง, client_id อยู่ใน 1-999999 (0 หมายถึงที่นั่งว่างจึงห้ามใช้เป็น owner) และที่นั่งอยู่ใน 1-20 ตัวอย่างการสนทนา: Client 1 ส่ง {client_id=1, command="RESERVE", resource_id=10, response_queue="/cinema_client_1_4021"} และได้รับ {success=1, message="Seat 10 reserved successfully."} ที่คิวของตนเอง ซึ่ง Client แสดงเป็น SUCCESS: Seat 10 reserved successfully.

# 6. Server Concurrency Model

Server ใช้ thread (pthread) ในหนึ่ง process ไม่ใช้ fork เพราะ Worker ต้องแชร์ตารางที่นั่งใน memory เดียวกัน การใช้ thread ทำให้ใช้ pthread_mutex ได้ตรงๆ โดยไม่ต้องจัดการ shared memory ระหว่าง process

ลำดับการทำงาน: thread หลักทำหน้าที่ Receiver: mq_timedreceive → ตรวจคำขอ → push เข้า Work Queue

Work Queue: Work Queue เป็น ring buffer 64 ช่อง ป้องกันด้วย queue_mutex กับ condition variable สองตัว (not_empty, not_full) ถ้าเต็ม Receiver รอ ถ้าว่าง Worker รอ

Worker: Worker 1..N (ตั้งได้ 1-32 ด้วยอาร์กิวเมนต์) ดึงงาน ประมวลผล ตอบกลับ ตัวไหนว่างก็หยิบงานถัดไป

การปิดระบบ: เมื่อรับ SIGINT/SIGTERM Receiver หยุดรับ Worker ทำงานที่รับไว้แล้วให้เสร็จ (รวมคำขอที่กำลังหน่วงอยู่) จากนั้น join ทุก thread ลบคิว พิมพ์ตารางที่นั่งสุดท้ายและจำนวนงานต่อ Worker

สัญญาณ: Worker ไม่รับสัญญาณ (บล็อก SIGINT/SIGTERM ตอนสร้าง thread) มีเพียง thread หลักที่รันตัวจัดการสัญญาณ

# 7. Shared Resource และ Critical Section

Shared Data คือ int owners[1..20] ใน reservation.c (0 = AVAILABLE มิฉะนั้นคือ Client ID ของเจ้าของ) ตัวอย่างตารางที่ Server พิมพ์ตอนปิด (ตัดมาเฉพาะที่นั่ง 9-11 จาก results/manual-rehearsal.txt ที่นั่งอื่นว่างทั้งหมด):

Resource  Status     Owner

--------------------------------

9         AVAILABLE  -

10        RESERVED   Client-1

11        AVAILABLE  -

| คำสั่ง | Critical Section (ภายใต้ seat_mutex ของที่นั่งนั้น) |
| --- | --- |
| RESERVE | check (owners[id] == 0) → random delay → update (owners[id] = client_id) ทั้งก้อน |
| CANCEL | check เจ้าของ → update |
| STATUS | อ่านที่นั่งเดียว |
| LIST | อ่านทั้ง 20 ที่ โดย lock 1→20 ตามลำดับ และคลาย 20→1 (ลำดับตายตัวจึงไม่เกิด deadlock) |

Mutex ในระบบมีสามกลุ่มที่แยกกัน: seat_mutex[1..20] ปกป้องตารางที่นั่ง (ตัวที่ใช้ทดลอง เปิด/ปิดด้วยโหมด sync/nosync), queue_mutex ปกป้อง Work Queue ภายใน และ log_mutex ทำให้บรรทัด log ไม่ปนกัน สองตัวหลังเปิดตลอดเพราะเป็นท่อภายใน ไม่เกี่ยวกับการทดลอง ลำดับการล็อกคือ seat_mutex (เรียงตามเลขที่นั่ง) แล้วจึง log_mutex ไม่มีการถือ log_mutex แล้วไปขอ seat_mutex

ทำไม: Message Queue เพียงอย่างเดียวไม่พอ เพราะคิวรับประกันเพียงว่าแต่ละคำขอถูกส่งมอบให้ Worker หนึ่งตัวแบบอะตอมมิก แต่เมื่อ Worker หลายตัวหยิบ RESERVE 10 จากคนละ Client ไปประมวลผลพร้อมกัน ทั้งหมดก็อ่านและเขียน owners[10] ตัวเดียวกัน คิวไม่ได้ควบคุมลำดับการอ่าน-เขียนข้อมูลที่ Worker แชร์กัน จึงต้องมี Mutex ครอบ Critical Section

# 8. สาเหตุของ Race Condition

RESERVE เป็นรูปแบบ check-then-act บนข้อมูลที่แชร์กัน: Worker ตรวจว่า owners[10] ว่าง แล้วจึงเขียนชื่อเจ้าของ ถ้าไม่มีอะไรกันไว้ Worker ตัวที่สองและสามเข้ามาตรวจในช่วงที่ตัวแรกยังไม่ได้เขียน จึงเห็นว่าว่างเหมือนกัน ลำดับเหตุการณ์จริงจาก Experiment 2 รอบที่ 1 (nosync, 3 Worker) แสดงในรูปที่ 2 ส่วน A:

Worker-1 (Client-1), Worker-3 (Client-2), Worker-2 (Client-3) ตรวจ owners[10] ได้ AVAILABLE ทั้งสามตัวภายใน 10 ms

Worker-2 หน่วงสั้นที่สุด (53 ms) จึงเขียนเป็น Client-3 ก่อนและตอบ SUCCESS

Worker-3 หน่วงไป 316 ms แล้วพบว่ามีเจ้าของแล้ว (บรรทัด RACE DETECTED) แต่ยังเขียนทับเป็น Client-2 และตอบ SUCCESS ตามผลการตรวจเดิม ส่วน Worker-1 ทำเช่นเดียวกันหลังหน่วง 386 ms

ผลคือมีหลาย Client ได้รับ SUCCESS ทั้งที่ที่นั่งมีเจ้าของได้เพียงคนเดียว (lost update)

รูปที่ 2 ส่วน A: Race Condition ใน nosync (รอบที่ 1 ของ Experiment 2) ส่วน B: Mutex ใน sync (รอบที่ 1 ของ Experiment 3)

# 9. บทบาทของ random delay ในการทดลอง

ช่วงระหว่าง check กับ update ในโค้ดจริงสั้นมาก (ไมโครวินาที) โอกาสที่ Worker สองตัวเข้ามาซ้อนกันพอดีจึงต่ำและสังเกตได้ยาก เราจึงใส่ random delay 50-500 ms ระหว่างสองขั้นตอนนี้เพื่อขยาย race window ให้กว้างจนเกิดซ้ำได้ทุกครั้ง delay นี้เป็นเครื่องมือทดลองเท่านั้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบจริง

delay เปิดอยู่ในทุกโหมด รวมถึง Experiment 3 ที่ใช้ Mutex เพื่อพิสูจน์ว่าผลที่ถูกต้องมาจาก Mutex ไม่ใช่จากจังหวะ

Worker แต่ละตัวสุ่มด้วย rand_r และ seed ของตัวเอง ช่วงปรับได้ตอนเปิด Server (เช่น ./server sync 3 0 0 สำหรับ test)

ตัวแปร owners[] ประกาศเป็น volatile เพื่อให้การอ่านหลัง delay อ่านจาก memory จริง ซึ่งไม่ได้ทำให้ปลอดภัยต่อ thread (หน้าที่นั้นเป็นของ Mutex)

# 10. Synchronization Mechanism ที่เลือกใช้ (Mutex)

ใช้ pthread_mutex_t seat_mutex[20] หนึ่งตัวต่อที่นั่ง Worker ที่จะทำ RESERVE/CANCEL/STATUS ล็อก mutex ของที่นั่งนั้นก่อนเข้า Critical Section และคลายหลังออก

ทำไมต่อที่นั่ง: ผู้จองที่นั่งต่างกันไม่ต้องรอกัน Demo 1 ที่ 3 Client จองที่นั่ง 3, 7, 12 พร้อมกันจึงเสร็จทั้งห้าคำสั่งภายใน 491 ms (ถ้าใช้ mutex ตัวเดียวทั้งตาราง การจองสามรายการที่ delay สูงสุด 500 ms จะต้องต่อคิวกัน) ส่วนผู้แย่งที่นั่งเดียวกันจะชนกันที่ mutex ของที่นั่งนั้นเท่านั้น ข้อยกเว้นคือ LIST ที่ต้องล็อกครบ 20 ที่นั่ง จึงรอ RESERVE ที่กำลังหน่วงอยู่ (นานสุดเท่า delay_max) และระหว่างรอถือล็อกที่นั่งเลขน้อยกว่าไว้ ซึ่งเห็นได้ใน log (locking all seats, waiting for mutex)

ใช้ pthread_mutex_trylock ก่อน ถ้าล็อกไม่ได้จึงบันทึก waiting for mutex แล้วรอด้วย pthread_mutex_lock ทำให้เห็นการรอใน log

LIST ล็อกทั้ง 20 ที่นั่งเรียง 1→20 เพื่อได้ snapshot ที่สอดคล้อง และคลาย 20→1

บรรทัด leaving critical section ถูกบันทึกก่อนคลายล็อกเสมอ ลำดับใน log จึงไม่ขัดกับลำดับเหตุการณ์จริง

ตัวอย่าง log จริงจาก Experiment 3 รอบที่ 1 (รูปที่ 2 ส่วน B): Worker-1 และ Worker-3 ต้องรอ mutex จนกว่า Worker-2 จะจองเสร็จ จากนั้นแต่ละตัวที่เข้าต่อเห็นว่ามีเจ้าของแล้ว

[#0002 +0058ms][Worker-2] received RESERVE 10 from Client-1

[#0003 +0059ms][Worker-2] entering critical section (Resource 10)

[#0004 +0059ms][Worker-2] check Resource 10: AVAILABLE

[#0005 +0060ms][Worker-1] received RESERVE 10 from Client-2

[#0006 +0061ms][Worker-1] waiting for mutex of Resource 10

[#0008 +0062ms][Worker-3] received RESERVE 10 from Client-3

[#0009 +0064ms][Worker-3] waiting for mutex of Resource 10

[#0010 +0243ms][Worker-2] Resource 10 reserved by Client-1

[#0011 +0245ms][Worker-2] leaving critical section (Resource 10)

[#0012 +0245ms][Worker-1] entering critical section (Resource 10)

[#0013 +0246ms][Worker-1] check Resource 10: RESERVED by Client-1

[#0014 +0247ms][Worker-1] Resource 10 already reserved

[#0015 +0248ms][Worker-1] leaving critical section (Resource 10)

# 11. ผลการทดลองทั้ง 3 กรณี

ทุกการทดลองรันใน Docker ตามขั้นตอนใน README: Client 5 ตัวส่ง RESERVE 10 พร้อมกัน ทำซ้ำ 10 รอบต่อกรณี (เริ่ม Server ใหม่ทุกรอบ) หลักฐานดิบอยู่ที่ results/ ในโปรเจกต์

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| วันที่รัน (UTC) | 2026-09-30T22:11:29Z |
| Docker | 29.7.2 / 29.7.2 |
| Kernel | 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 |
| CPU | 12 |
| Compiler | gcc (GCC) 14.3.0 |
| mqueue limits | msg_max=10 msgsize_max=8192 |

| รอบ | Exp 1: sync, 1 Worker | Exp 2: nosync, 3 Worker | Exp 3: sync, 3 Worker |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |
| 2 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |
| 3 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |
| 4 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |
| 5 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |
| 6 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |
| 7 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |
| 8 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |
| 9 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |
| 10 | SUCCESS 1 race 0 | SUCCESS 3 race 2 | SUCCESS 1 race 0 |

SUCCESS = จำนวน Client ที่ได้รับ SUCCESS จาก 5 ตัว, race = จำนวนบรรทัด RACE DETECTED ใน Server log ของรอบนั้น

## Experiment 1: Sequential Baseline (./server sync 1)

Worker ตัวเดียวประมวลผลทีละคำขอ แม้ Client ทั้ง 5 ส่งเข้าคิวพร้อมกัน ผลรอบที่ 1 (Client ที่ได้ SUCCESS คือคำขอที่ถูกหยิบก่อน):

Client 1 : SUCCESS

Client 2 : FAILED

Client 3 : FAILED

Client 4 : FAILED

Client 5 : FAILED

ผลจริง: 10 จาก 10 รอบมีผู้จองสำเร็จเพียง 1 Client และไม่พบ RACE DETECTED เลย ยืนยันว่าระบบถูกต้องเมื่อไม่มีการประมวลผลซ้อนกัน

## Experiment 2: Concurrent without Synchronization (./server nosync 3)

Worker 3 ตัว ไม่มี Mutex และมี random delay ระหว่าง check กับ update ผลรอบที่ 1:

Client 1 : SUCCESS

Client 2 : SUCCESS

Client 3 : SUCCESS

Client 4 : FAILED

Client 5 : FAILED

ผลจริง: เกิด Race Condition 10 จาก 10 รอบ (มี SUCCESS มากกว่า 1 ราย และมีบรรทัด RACE DETECTED) เช่น รอบที่ 1 มี 3 Client ได้ SUCCESS แต่ STATUS 10 หลังจบรอบแสดงเจ้าของเพียง Client 1 แปลว่า Client ที่เหลือถูกบอกว่าจองสำเร็จทั้งที่ข้อมูลถูกเขียนทับ (lost update) log ที่เป็นหลักฐาน:

[#0004 +0063ms][Worker-1] check Resource 10: AVAILABLE

[#0005 +0064ms][Worker-1] random delay 386 ms

[#0008 +0067ms][Worker-3] check Resource 10: AVAILABLE

[#0009 +0068ms][Worker-3] random delay 316 ms

[#0012 +0070ms][Worker-2] check Resource 10: AVAILABLE

[#0013 +0070ms][Worker-2] random delay 53 ms

[#0014 +0124ms][Worker-2] Resource 10 reserved by Client-3

[#0035 +0385ms][Worker-3] RACE DETECTED: Resource 10 is now owned by Client-3, overwriting

[#0036 +0386ms][Worker-3] Resource 10 reserved by Client-2

## Experiment 3: Concurrent with Mutex (./server sync 3)

ใช้ Worker จำนวนเท่าเดิมและ random delay เท่าเดิม เพิ่มเฉพาะ Mutex ต่อที่นั่ง ผลรอบที่ 1:

Client 1 : SUCCESS

Client 2 : FAILED

Client 3 : FAILED

Client 4 : FAILED

Client 5 : FAILED

ผลจริง: 10 จาก 10 รอบมีผู้จองสำเร็จเพียง 1 Client (ตรงกับที่โจทย์กำหนด) และไม่พบ RACE DETECTED เลย ทั้งที่ Worker และ random delay เหมือน Experiment 2 ทุกประการ ผู้ชนะในแต่ละรอบเป็น Client ที่คำขอถูกหยิบก่อน จึงไม่จำเป็นต้องเป็น Client 3 เสมอไป

## Demo 1 และหลักฐานเพิ่มเติม

Demo 1: Client 5 ตัวส่งคำสั่งต่างกันพร้อมกัน (RESERVE 3, 7, 12, STATUS 10, LIST) ทุกคำสั่งตอบถูกต้องภายใน 491 ms และ LIST สุดท้ายแสดงที่ 3, 7, 12 เป็นของ Client 1, 2, 3

unit test ของ reservation 7 กลุ่ม ยืนยันว่า sync ได้ผู้ชนะ 1 ราย, nosync เกิด race และ lost update, mutex ต่อที่นั่งทำงานขนาน และ LIST ไม่ deadlock เมื่อเทียบกับโค้ดที่ปิดการล็อก test ของ sync ล้มถึง 6 checks จึงพิสูจน์ว่า test จับปัญหาได้จริง

smoke test แบบ end-to-end ครอบคลุม request ปลอม (client id 0, ที่นั่ง 99, ชื่อคิวผิด, ข้อความสั้น), Client ที่หายไปก่อนรับคำตอบ, SIGTERM ขณะ Worker กำลังหน่วง, คิวค้างหลัง kill -9 และ Client 30 ตัวขณะที่ Server ถูกหยุดจนคิวคำขอเต็มจริง

# 12. ข้อจำกัดและแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาต่อ

ข้อจำกัด

Server ตัวเดียวเป็น single point of failure ถ้าล่ม คำขอที่ค้างหาย และเปิด Server สองตัวพร้อมกันไม่ได้ (ตัวหลังลบคิวของตัวแรก)

Client ไม่มี timeout: ถ้า Server หยุดหลังรับคำขอ Client จะค้างที่ mq_receive จนกด Ctrl+C และคิวตอบกลับของ Client ที่ถูก kill -9 จะค้างจน container หยุด

Worker เป็น thread ใน process เดียว ถ้าตัวใดทำให้ process ล้ม ทุก Worker ล้มตามกัน

Experiment 2 เป็นเชิงความน่าจะเป็น แม้ผลทดลองเกิด race ทุกรอบ แต่ไม่ได้รับประกัน 100% (ถ้า Client มาห่างกันเกิน delay ต่ำสุด)

ข้อมูลการจองอยู่ใน memory ไม่มี persistence และ log พิมพ์ชื่อ command ตามที่ได้รับโดยไม่กรองอักขระควบคุม

ตรวจด้วย ThreadSanitizer ไม่ได้บน Docker Desktop ของเครื่องที่ทดลอง (หยุดด้วย unexpected memory mapping เพราะ ASLR ของ kernel และ seccomp บล็อก setarch) หลักฐานว่า Race เป็นของจริงจึงมาจาก unit test, บรรทัด RACE DETECTED และผลทดลองข้างต้น

แนวทางพัฒนาต่อ

เพิ่ม timeout และ retry ฝั่ง Client พร้อมหมายเลขคำขอ เพื่อแยกกรณี 'ส่งไม่สำเร็จ' กับ 'ไม่รู้ผล'

ใช้ reader-writer lock ให้ STATUS/LIST อ่านพร้อมกันได้โดยไม่ขวางกัน

ทำแบบ fork + shared memory + process-shared mutex เพื่อแยก Worker ออกจากกัน และเก็บข้อมูลการจองลงไฟล์หรือฐานข้อมูล

ใช้ lock file หรือ flock กันการเปิด Server ซ้ำ และติดตั้ง ThreadSanitizer ในสภาพแวดล้อมที่รองรับ